威海龙港纸业有限公司

重污染天气应急“一厂一策”实施方案

二〇二〇年十月

威海龙港纸业有限公司

重污染天气应急“一厂一策”实施方案

一、编制目的

为提高重污染天气应急处置能力，根据《威海市重污染天气应急预案》，制定我公司重污染天气应急减排方案，以确保重污染天气发生时，各项减排措施得到有效落实。

二、企业情况

1、企业基本情况（包括企业位置、所属行业、企业规模、燃料使用类型及使用量等）：

威海龙港纸业有限公司公司成立于2000年10月，位于威海市环翠区羊亭镇，注册资本4000万元，占地164949平方米，现有职工400多人，总资产46790万元，固定资产原值15593万元，我公司是全省较大、胶东地区规模最大的高强度瓦楞纸生产企业，在同行业中处于中上游地位。我公司主要使用燃料是燃煤，燃煤锅炉产生蒸汽供造纸车间使用。

2、主要产品及产量：

主要生产经营高强瓦楞纸、箱板纸等产品，年生产高强瓦楞原纸和箱板纸25万余吨，产品主要用于包装领域。

3、主要生产线及生产设施：

拥有全国先进的4600/550米双叠网生产线一条；5200/650米双叠网生产线一条。配套600t/d和800t/d废纸浆生产线各一条，12000m3/d污水处理场和35t/h燃煤蒸汽锅炉两台。

4、生产工序和产排污环节：

废纸经过解包、抽除铁丝后由链板输送机送到水力碎浆机碎解。碎解后的浆料经过压力筛和除渣器的粗选、精选、净化后浓缩，浓缩后的浆料进去浆塔储存。

来自制浆车间的浆料进入纸机车间，在自动控制系统控制下，浆料经过流浆箱后部的方锥总管进入流浆箱体，经唇口以与纸机车速匹配的的速度喷到成型网上，再经过成型板、脱水板、低真空和高真空脱水，浆料干度达到12%，成为湿纸页。面层的湿纸页通过面层复合辊与底层湿纸页复合后 进入底网部高真空脱水区，再到真空伏辊，进一步脱水到压榨部。在随纸机车速运行的压榨毛毯上，由毛毯过着进入压榨区，湿纸页在压力的作用进一步脱水。经两道相同的压榨后，干度达到45%左右，进入纸机前烘干部。

从压榨过来的湿纸页被烘缸表面散发的热量逐渐蒸发掉其中的水分，干度达到94%。后进入施胶，以提高强度。达到成纸干度的纸页在经过施胶后，充分吸收了胶液，出施胶机时干度降到64%，进入纸机后烘干部。后烘干与前烘干部相同，经过干燥后经过在线水分定量扫描系统检测，进入卷取部卷成纸卷。

卷取下来的纸卷经过复卷机切边和分切尺寸，加工成客户需要的规格后，经过打包、称重、贴标，入库。

纸机烘干部蒸汽和施胶部的表胶制备所用蒸汽来自35t/h锅炉。

纸机车间底网和面网产生的废水进入制浆车间循环利用，制浆车间末段除渣器经过沉沙盘后的水经过集水池后排到污水处理厂，污水处理达标后排放。

5、污染物治理措施及排放情况（产排污环节的主要污染治理设施名称、数量，污染物排放种类和排放执行的标准，污染物近期监测排放浓度和达标情况。企业重型运输车辆平均每天进出数量，厂区内非道路移动机械数量、燃料和使用情况）：

生产车间排放的污水全部进入配套的污水12000m3/d污水处理场，经过处理后达标排放。主要排放污染物有COD、总氮、总磷、氨氮。执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准和《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2中的制浆企业标准限值要求。

燃煤锅炉主要污染物有二氧化硫、氮氧化物和烟尘，配套脱硫脱硝工艺以及布袋除尘和湿电除尘，全部达标排放。废气执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（GB37/2376-2013）一般控制区和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

每日进出企业的重型运输车辆约50辆，共有非道路移动机械15台、全部为柴油发动机，全部在用。

表1 主要污染物排污现状（mg/m3）

| 点位 | 项目 | 排放浓度 | 依据 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | 苯系物 | 不涉及 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》、《山东省锅炉大气污染物排放标准》、《山东省钢铁工业污染物排放标准》、《山东省建材工业大气污染物排放标准》、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》等 | 不涉及 |
|  | 氨 | 不涉及 |  | 不涉及 |
|  | 甲醛 | 不涉及 |  | 不涉及 |
| 锅炉 | 烟尘 | <4 mg/m3 |  | 10 mg/m3 |
|  | SO2 | <20 mg/m3 |  | 50 mg/m3 |
|  | NOX | <120 mg/m3 |  | 200 mg/m3 |

三、应急组织机构与职责

1、公司成立由总经理任组长，常务副总为副组长的重污染天气应急响应领导小组，各车间工段负责人为小组长员，负责预警的启动或终止任务的下达。

重污染天气应急响应办公室设在环保部，负责与政府部门相衔接，对预警的启动与终止进行及时传达。

应急指挥领导小组：

组长：总经理

副组长：常务副总

成员：生产部、财务部、销售部、采购部、办公室、工艺技术部、安全监察部负责人组成。

2、组织机构分工明细：

污染减排负责人：徐振峰

污染减排管理人员：路顺、高艳龙、张宇飞

从业人员构成：

A、污染减排救援组

组长：孙有祥

组员：曲晓绪、张小明、蔡怀同

职责：主要负责现场污染减排、人员及物资的救援工作。

B、设备维护组

组长：李若龙

组员：毛会丁、梁志茂、孙福涛

职责：主要负责水、电、监控系统、消防设备的维修和保养、现场设备操作等。

C、疏散演练组

组长：张宇飞

组员：王坤、王凯

职责：主要负责现场被困人员疏散、警戒、救护工作。

D、检查巡查组

组长：宋荣宝

组员：隋永佃、初守成

职责：主要负责污染减排器材的各项检查工作以及协助疏散组检查现场被困人员有无疏漏及人、物救援工作。

E、污染减排管理人：由在岗人员担任。

任务：根据污染减排责任人的指令主要完成；

四、预警分级（升、降级）与解除

我公司将严格按照《威海市重污染天气应急预案》确定的预警级别，启动或解除相应级别的应急减排措施。

五、应急响应

(一)应急响应流程

接到政府发布预警通知后，立即向公司领导小组进行汇报，公司领导小组10分钟内下达启动相应级别应急减排措施指令。

- （二）减排措施

根据空气重污染黄色、橙色、红色预警等级，启动相应的III级、II级、I级应急减排措施。

- 1.III级减排措施

当市政府发布黄色预警时，按应急预案要求，停止一条纸机生产线作业，锅炉负荷降低50%,增大锅炉脱硫、脱硝、除尘力度，减少污染物的排放。禁止国四及以下排放标准重型载货车辆（含燃气）运输（特种车辆、危险化学品车辆等除外）进出厂区。

- 2、II级响应措施

当市政府发布橙色预警时，按应急预案要求，燃煤锅炉停用，禁止国四及以下排放标准重型载货车辆（含燃气）运输（特种车辆、危险化学品车辆等除外）进出厂区。

3、I级响应措施

当市政府发布红色预警时，按应急预案要求，燃煤锅炉停用，禁止国四及以下排放标准重型载货车辆（含燃气）运输（特种车辆、危险化学品车辆等除外）进出厂区。

六、应急保障

加强环保污染治理设施等的运行维护、保养。建立语音通讯方式的应急通讯系统，确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通。

七、附则

1.本方案自发布之日起予以实施。

2. 附件：

附件1、组织机构图

附件2、应急处置领导小组成员通讯录

附件3、重污染天气应急减排记录

附件1

组织机构图

应急总指挥

总经理：蒲增泽

污染减排负责人

常务副总：徐振峰

污染减排救援组

组长：孙有祥

设备维护组

组长：李若龙

疏散演练组

组长：张宇飞

检查巡查组

组长：宋荣宝

污染减排管理人:

在岗人员担任

附件2

应急处置领导小组成员通讯录

| 姓 名 | 职务 | 领导小组职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒲增泽 | 总经理 | 组长 副组长 成员 成员 成员 成员 成员 | 0631-5769888 |
| 徐振峰 | 副总经理 | 副组长 | 18561293257 |
| 孙有祥 | 生产部经理 | 成员 成员 成员 成员 成员 | 15588348163 |
| 刘昌友 | 财务部经理 | 成员 | 18263153039 |
| 宋荣宝 | 采购供应部经理 | 成员 | 13562199123 |
| 杨继祖 | 办公室主任 | 成员 | 17863098544 |
| 张宇飞 | 安全监察部部长 | 成员 | 18263195511 |
| 王政 | 销售部经理 | 成员 | 18389127622 |
| 高艳龙 | 工艺技术部部长 | 成员 | 18263153065 |
| 路顺 | 环保专员 | 成员 | 17705356610 |

附件3

重污染天气应急减排记录

| 接收指 令时间 | 预警等级 | 减排措施 | 污染物减排量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |